附件一：设备清单

|  | 设备类型 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影仪 | 37 | - 光源类型：激光 2.显示系统：3LCD 3.分辨率：1027X768以上，最高可达1920X1200 4.亮度：5000流明 5.对比度：1,500,000:1(动态模式) 6.光源寿命：20000小时以上 7.可投射画面尺寸在120至200英寸 - 8.配31块120寸电动幕布及支架，6块150寸电动幕布及支架。 |
| 2 | 电脑 | 36 | - 处理器：第十二代酷睿I7处理器，12核心； - 内存：16G DDR4 3200MHz,插槽数2个，最大可支持32GB内存 2.硬盘：512G SSD 固态硬盘 3.有线键盘鼠标套装 4.视频接口：VGA\HDMI接口 5.USB接口不少于6个，至少含两个前置USB接口 6.集成显卡 7.品牌机，非组装机，质保不少于三年 8.带有软件或硬件还原系统功能 |
| 3 | 智能扩声系统 | 55 | 一、课堂智慧音频处理系统： 【技术特点】 音频处理部分和数字功率放大器部分一体式设计,标准机架式设备，高度≤2U，纯嵌入式设计，前面板提供液晶显示屏，用于显示各项参数指标。 主机采用纯铜环形变压器供电，AB类分立元件功放，具有延时保护、中点电压保护、短路过流保护功能，带散热风扇。 麦克风输入：提供6路麦克风输入，其中MIC1-4具有四选一功能，具备双麦技术，电子识别声源，可自动切换。能提供48V幻象电源，可接入吊麦。 MIC5-6可以接入鹅颈麦或无线麦。 调试控制接口：支持串口或USB调试，支持32点数字参量均衡和数字高低通、数字限幅器、粉红噪声发生器等。并可锁定所有参数，防止无关人员操作。具有在不解锁的情况下增加1-3dB吊麦话筒音量，断电开机后自动回复到原设定值。 课件音频输入：至少有两组立体声输入，并支持RCA插座输入。录音音频输出：两组立体声插座输出。 带外部静音开关指示灯接口。 内置DSP处理器，具有高低通、粉噪发生器，32段参量均衡，精准调节声场均衡。 主机内置双模数字UHF/2.4G无线话筒接收功能，供校方自主选择使用。无线话筒音频采用UHF载频，无线传输距离不少于25米，翻页采用2.4G载频，无线话筒采用双音头结构，拾音更清晰范围更宽，无线话筒带液晶显示，充电接口采用TYPE-C支持正反插入，充满可以连续使用不少于10小时。 【技术参数】 1.信噪比：≥98dB 2.功率放大器的输出功率：≥2*150W 3.频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 4.总谐波失真：≤0.05% 5.增益差：≤0.15dB 6.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB 7.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升18dB 8.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB 9.幻象电源：DC 48V 10.课件音频输入：支持2路RCA插座输入 11.录音音频输出：支持2路RCA插座输出 二、智慧抗噪麦克风 【技术特点】 1.采用心形指向音头 2.可5-8米远距离宽范围拾音并清晰扩声 3.有能抵抗话筒的杂音的优质音质 4.用48伏幻象电源进行操作与运转 5.卡龙输出接口 【技术参数】 1.频率响应：20-20KHZ 2.敏感度：-34dB±3dB 3.输出阻抗： 200Ω 4.尺寸:长140mm;直径22mm 5.最大声压级：135dB SPL 6.信噪比：≥80dB 7.幻想电源：48V 三、专业三分频音箱 【技术特点】 采用高密板木质音箱，12厘板，喷水性漆打点，结构坚固可靠 每只音箱有3个喇叭单元，采用3分频技术 带三个方向挂点和螺丝，方便壁挂和安装 中低音单元采用了2只4.5寸纸盆喇叭，人声结像好 高音单元采用3寸纸盆高音，音质柔和清晰 音箱要求采用线性音箱技术，每增加一倍距离，声压只衰减3DB，后导向 【技术参数】 1.频率响应范围：50Hz-20kHz 2.阻抗：8Ω 3.灵敏度：87dB 4.有效功率65W，峰值功率130W 5.尺寸：160mm*180mm*500mm 6.箱体结构：后导向 四、桌面控制面板 1、具有吊麦音量加减和静音按键； 2、具有电源，静音指示灯和至少6个档位音量指示灯； 3、启动后达到默认设置音量，可以微调最多3db； 4、重启后回复默认设置音量。 |
| 4 | 智慧电子屏（品牌要求：希沃或鸿合产品） | 99 | 一、整机设计 1.智能交互黑板采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整体尺寸≥4100mm×1100mm,整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写； 2.智能交互黑板支持壁挂式安装和移动支架安装方式，其中壁挂安装方式具有安装校正结构，可方便调校智慧黑板整体平整性，达到最佳使用效果； 3.智能交互黑板液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度≥178°,屏体亮度不低于500cd/㎡,对比度不低于5000：1，屏幕表面采用 3.2mm 厚度的防眩钢化玻璃，防划防撞，具备防眩光功能；透光率≥93%（±3%），雾度≤8%；表面硬度：莫氏 8 级； 4.色彩覆盖率：NTSC 标准下不低于 90%；Rec.709 标准色域格式下最不低于130%；屏幕最高灰阶 256 灰阶。 5.屏幕贴合方式：全贴合（钢化玻璃和液晶显示层无间隙密贴合，无水雾/水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透，178度可见屏体图像；视差更小，笔尖与液晶屏距离为 0mm，光影偏差为0mm；） 6.采用电容触控定位技术，支持双系统 Windows 与 Android下20点同时触控及书写，触摸分辨率:≥32768*32768，触摸书写延迟≤15ms; 7.前置接口面板和前置按键面板支持前拆式结构； 8.智能交互黑板接口具备中文丝印标识；智能交互黑板前置接口： Type-C*1，双通道 USB3.0*2（Windows 和 Android 系统均能被识别，无需区分），HDMI IN*1 高清（非转接）； 9.智能交互黑板后置接口：USB2.0 *1，USB2.0 双通道接口*1（展台、U 盘等设备在 Android 和 Windows下均可使用），RS232*1， RJ45*1，HDMI 2.0 高清输入*1，HDMI 1.4 高清输入*1，VGA 输入*1，音频输入 Audio in*1，视频 AV*1，触控 USB 2.0 Type B Male *1，音频输出 Audio out*1，MIC接口（USB 3.0 Type B Male）*1，分量 YPbPr*1； 10.USB 触控接口具备外部电脑连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互黑板上的U盘，并识别连接至交互黑板的翻页笔、无线键鼠等 USB 设备； 11．智能交互黑板前置具有中文标识的针孔式电脑还原物理按键; 12.为便于用户操作，整机至少具备8个前置物理按键。包含多任务、关闭窗口、触控开关、护眼等前置物理按键，且具备中文丝印标识;为方便用户多样操作使用，每个按键均可实现两种及以上常用功能 ； 13.智能交互黑板屏体具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果；通过扫描交互黑板前置二维码即可获取产品防蓝光检测证书； 14.为满足课堂视听需求，前置双扬声器功率不低于30W，单独对高音、低音、平衡音进行调整 15.智能交互黑板具备独立扩声系统，在智能交互黑板通电关机的情况下接入无线 MIC，仍可以通过交互设备音箱实现扩声功能； 16.智能交互黑板前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G、5G 双频 Wifi 及蓝牙 4.1 接发装置，Android 与 Windows均可无线上网； 17.内置蓝牙：智能交互黑板可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放智能交互黑板音频；同时支持智能交互黑板与具有蓝牙功能的手机连接，内置蓝牙模块工作距离不低于 12 米; 18.智能交互黑板采用安全防撞设计，外壳采用金属材质，转角均为圆角设计； 19.智能交互黑板具备多键合一功能:电源开关、电脑开关、辅助电脑系统还原、节能息屏，息屏状态下可节能 95%； 20.信号源自动唤醒开机：智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备通过 HDMI/VGA 连接至智能交互黑板时，智能交互黑板识别到外接设备的输入信号后自动开机； 二、双侧黑板 1.板面硬度不低于 5H，采用工业级黑色金属材质纳米镀膜； 2.板面纳米涂层不少于 26μm；板面光泽度不高于 8°；板面粗糙度不高于 1.2μm；支持教师常用的粉笔、液体粉笔书写，笔记线条清晰； 3.板面材质具备耐折弯性，不会因板面弯折表面产生涂层脱落;一年内板面磨损导致的雾度变化不超过 1%； 4.支持磁性材质教具吸附功能；便于施工，可通过螺丝调节壁挂架高度； 三、教学辅助系统 1、内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0；安卓教学辅助系统具备文件浏览具备多媒体课件（Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档、截屏文件夹等）的文件自动分类浏览，具有选定、全选、复制、粘贴、删除、发送、二维码分享等功能; 2、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 3、智能交互黑板极速开机：通电不开机状态下，开机速度不超过 2 秒； 4、智能交互黑板具有触摸悬浮菜单，可通过两指调用此触摸悬浮菜单到屏幕任意位置; 5、触摸悬浮菜单支持快速开启或关闭，用户可自定义显示状态并可在屏幕任意位置通过单根手指长按屏幕 5s 快速隐藏，双根手指长按屏幕召回； 6、智能交互黑板在任意信号源通道（如含 Windows、Android、 Ypbpr、TV、HDMI 等常用通道）下均可调用触摸悬浮菜单。悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 Windows 和 Android 系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置、AI 互动软件等不少于 25 个应用； 7、悬浮菜单下可调用多种类型的书写笔，包括软笔、荧光笔、万能笔，分别提供 12 种颜色、多种粗细供用户使用； 8、为满足教学过程中多场景应用需求，智能交互黑板可通过三指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能； 9、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，便于用户操作，且可通过不少于2种方式恢复屏幕位置 10、系统联动：在 windows 与 Android 系统下网络设置、系统设置、书写批注、音量调节等可在同一页面下打开并进行设置 11、任何信号源下可实现即时批注、屏幕截图、擦除等功能；能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具 的大小，也可一键清理截取锁定的照片。 12、手势开关：可对手势操作功能进行打开和关闭； 四、内置电脑 1.采用80pin Intel通用接口,即插即用，易于维护； 2.CPU采用Intel第11代或以上酷睿I7处理器。 3.内存：≥8G DDR4； 4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘； 5.为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能，有效保证用户稳定使用 |
| 5 | 视频展台 | 99 | 一、硬件参数 1.支持壁挂和台式两种安装方式，为保证产品稳定性，台式安装需与桌面牢固不晃动，托板边角采用圆弧倒角设计，整机具有安全锁； 2.为保证托板表面平整性，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3.清晰度：≥800万像素，中心≥1200线；拍摄幅面不小于A4； 4.图像色彩：24位；输出格式：图片JPG，视频MP4； 5.光源： LED灯补光，支持3级以上调光； 6.动态视频帧率：30帧/秒（1080P）； 7.对焦/白平衡：自动； 二、软件参数 1. 具有拍照截图、智能连拍功能，支持通用、色彩等图像模式，方便用户根据实际教学场景切换模式； 2. 具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能； 3. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成正式文档； 5. 屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比； 6. 同图像修正：具有缺角补边功能；图像旋转：支持旋转调节图像角度； 7. 展台软件具有自检功能：硬件检测，检测连接线和硬件是否正常，检查摄像头是否被其他软件占用； 8. 索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用； 9.支持最少 5 幅展台画面插入白板软件进行批注 |
| 6 | 智能中控系统 | 133 | 一、网络中控 主机核心采用ARM嵌入式处理体系架构。具备3路以上独立可控电源，实行强弱电分离，每路电源都具有应急开关。VGA信号输入>=3, VGA信号输出>=2，音频信号输入>=4, 音频信号输出>=2，RS232接口>=5，安防报警输入接口>=4，安防报警输出接口>=4，内置投影机延时检测电路。可实现对基本控制命令、组合控制命令、状态、模式等自主定义，中控系统可进行本地或远程设置。可实现对计算机进行开关及操作，并对计算机关机状态进行实时检测； ▲支持校园一卡通系统对接，支持Mifare One类型的智能卡，并且可以将不少于10000个教师的IC卡信息存入中控本地数据库，确保离线使用；▲投影仪电源除了具备延时保护（可以设定延时保护时间）功能，投影机电源输出具有负载检测功能(提供图示说明),智能检测灯泡是否开启并计时，可以远程读取/设置实际的灯泡使用时间；VGA信号输入具有智能检测功能,当接入笔记本电脑中控会自动却换到笔记本电脑信号输出。▲带有电磁锁和电动门控制接口，可以控制各种电控讲台；▲带有接地失效提醒功能，LED提示工程安装维护人员，保证师生用电安全； 二、IP语音对讲 1.通过网络实时上传教室设备状态和下传总控命令，系统连接稳定可靠。具有网络故障检测功能，当外部网络不通时，自动将系统使用情况记录在本地，本地可以存储1万条IC卡白名单，在网络不通的时候也可以保证系统正常使用。 2.通过呼叫与总控室实现全双工IP对讲：自带咪头及音响放大电路，回声抑制DSP，抗干扰性强，音量更、音质清晰。跨网段设计，可以连接控制超过254个设备。 3.语音网关设备参数: 1)工业级ARM9处理器 2)主频450MHz 3)128MB DDR2内存 4)128MB NandFlash 5)1路10/100M以太网 6)1路RS232串口 7)1路麦克输入 8)1路扬声器输出，功率2W 1路耳机输出 三、控制面板 防水面板，具有“上课键”、“下课键”实现一键式开关机的功能。台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源选择；有话筒、线路音量大小控制功能。 四、射频读卡器 插刷一体,开关机模式同时支持插拔卡和刷卡形式，支持一卡通管理，插卡即用，拔卡即走。一卡控制电控门锁、投影仪、电脑、挂幕等设备。IC卡必须能实现定教室，定人、定时启用。IC卡权限设置。具有远程写卡功能、支持教务管理信息。支持国际标准工作频率为13.56MHz的CPU卡、M1卡（S70、S50）、手机卡等。 |
| 7 | 交换机(教室） | 133 | 1. 交换容量≥10Gbps，转发率≥7.4Mpps；≥5千兆电口；MAC≥2K，支持共享缓存架构≥1Mbit，支持端口防雷≥6KV，自然散热无风扇设计 |
| 8 | 交换机(楼层） | 16 | 1. 性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps 2. 表项：路由表≥4K，ARP≥2K,ACL≥3K，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M; 3. 端口：24千兆电口+4千兆SFP 4. 最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥16G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理 5. 路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 6. 可靠性：支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能 7. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 8. 支持DHCP client、DHCP Snooping、DHCP Snooping option 82、DHCP Server 9. 安全：支持用户分级管理和口令保护、SSH2.0、端口隔离、 802.1X、端口安全、MAC地址认证、HTTPs 10. 绿色节能 ：功率≤23W,端口定时down功能,支持端口休眠，节省能源,智能风扇调速" 3、支持 MAC 地址表容量 16K/6/ 4、支持堆叠功能，可堆叠交换机数 8 |
| 9 | 机柜（6U） | 133 | 1、机柜框架采用模块化拼装结构 2、机柜框架采用 9 折型材焊接式结构 3、前单开平板网孔门，后（单）双开平板网孔门 4、六角形通风孔，通风面积不小于柜门面积的 75% |
| 10 | 电视机 | 22 | 70英寸大屏智能电视，一线品牌，至少包含两个HDMI接口和USB接口。 |
| 11 | 安装施工辅材 | 133 | 包含但不限于新安装设备辅助配件及线材等。 |